COMPLETE GUIDE

Arduino × Max/MSP

시리얼 통신 완벽 가이드

코딩을 전혀 모르는 사람을 위한

단계별 실습 가이드

Level 1 ~ Level 5 · 초보부터 전문가까지

목차

LEVEL 1  기초 개념 — 아두이노와 Max가 뭐야?

LEVEL 2  첫 번째 통신 — 1바이트 보내고 받기

LEVEL 3  가변저항 값 읽기 — A4 핀 실습

LEVEL 4  다중 센서 — 5개 핀 동시 제어

LEVEL 5  양방향 통신 — Max에서 아두이노로

부록 A  포트 이름 찾는 법

부록 B  트러블슈팅 체크리스트

부록 C  Max 객체 사전

LEVEL 1: 기초 개념

아두이노란?

아두이노는 작은 컴퓨터입니다. 센서(빛, 소리, 온도, 거리, 회전 등)를 읽거나, LED/모터 같은 장치를 제어할 수 있습니다. USB 케이블로 컴퓨터에 연결하면, 이 USB를 통해 데이터를 주고받을 수 있습니다.

Max/MSP란?

Max/MSP는 음악/영상/인터랙티브 미디어를 만드는 시각적 프로그래밍 환경입니다. 코드를 타이핑하는 대신, 상자(객체)들을 선으로 연결해서 프로그램을 만듭니다.

둘이 만나면?

아두이노에 붙인 센서 값을 Max에서 실시간으로 받아서, 음악을 조작하거나, 영상을 변화시키거나, 데이터를 시각화할 수 있습니다. 가변저항 하나로 볼륨을 조절하거나, 초음파 센서로 테레민을 만들 수도 있습니다.

통신 방식: 시리얼(Serial)

아두이노와 Max는 USB 케이블을 통한 시리얼 통신을 사용합니다. 시리얼은 데이터를 한 번에 1바이트(0~255)씩 순서대로 보내는 방식입니다.

핵심 개념: 바이트(byte) 1바이트 = 0부터 255까지의 숫자 하나. 아두이노와 Max 사이에는 항상 이 범위의 숫자가 오갑니다. 문자가 아니라 숫자입니다!

Serial.write() vs Serial.print() — 가장 흔한 실수! Serial.write(65)는 숫자 65를 1바이트로 보냅니다. Serial.print(65)는 문자 '6'과 '5'를 각각 보냅니다(2바이트). Max의 serial 객체는 바이트 단위로 읽으므로, 반드시 Serial.write()를 사용하세요.

LEVEL 2: 첫 번째 통신

목표

아두이노에서 숫자를 하나 보내고, Max Console에 그 숫자가 표시되는 것을 확인합니다.

아두이노 코드

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

for (int i = 0; i < 256; ++i) {

Serial.write(i);     // 0~255를 1바이트씩 전송

delay(1000);         // 1초 간격

}

}

Max 패치 구조 (4개 객체)

아래 4개를 위에서 아래로 순서대로 연결합니다:

| # | 이름 | 종류 | inlet | outlet | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | toggle | UI 객체 | 1 | 1 | on/off 스위치 |
| 2 | qmetro 1000 | 객체 | 2 | 1 | 1초마다 bang 출력 |
| 3 | serial c 9600 | 객체 | 1 | 2 | 시리얼 통신 |
| 4 | print RawSerial | 객체 | 1 | 0 | Console 출력 |

연결 방법

toggle 1st out → qmetro 1000 1st in

qmetro 1000 1st out → serial c 9600 1st in

serial c 9600 1st out → print RawSerial 1st in

동작 원리 toggle을 켜면 qmetro가 1초마다 bang을 serial에 보냅니다. serial은 bang을 받을 때마다 1바이트를 읽어서 1st outlet으로 출력하고, print가 Max Console에 표시합니다.

LEVEL 3: 가변저항 값 읽기 (A4 핀)

핵심 개념: 주소-값 프로토콜

아두이노가 센서 값을 보낼 때, “이건 몇 번 핀의 값이야”라는 정보를 함께 보내야 합니다. 그래서 2바이트를 한 쌍으로 보냅니다:

| 바이트 순서 | 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 1st 바이트 | 주소 (address) — 몇 번 핀인지 | 4 (= A4 핀) |
| 2nd 바이트 | 값 (value) — 센서 읽은 값 | 127 (= 중간 위치) |

아두이노 코드

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

byte val = map(analogRead(A4), 0, 1024, 0, 255);

Serial.write(4);      // 주소: A4 = 4

Serial.write(val);    // 값: 0~255

delay(50);            // 50ms 간격

}

Max 패치 구조 (전체 11개 객체)

| # | 이름 | 종류 | in | out | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | toggle | UI | 1 | 1 | 시리얼 열기/닫기 |
| 2 | select 0 1 | 객체 | 3 | 3 | 0→close, 1→open 분기 |
| 3 | close | 메시지 | 2 | 1 | 포트 닫기 명령 |
| 4 | open | 메시지 | 2 | 1 | 포트 열기 명령 |
| 5 | toggle | UI | 1 | 1 | 스트림 시작/정지 |
| 6 | qmetro 50 | 객체 | 2 | 1 | 50ms마다 bang |
| 7 | serial c 9600 | 객체 | 1 | 2 | 시리얼 통신 |
| 8 | zl group 2 | 객체 | 2 | 2 | 2바이트 묶기 |
| 9 | route 4 | 객체 | 2 | 2 | 주소=4만 통과 |
| 10 | number | UI | 1 | 2 | 값 화면 표시 |
| 11 | print A4_Value | 객체 | 1 | 0 | Console 출력 |

연결 명세 (패치코드 11개)

| 출발 | outlet | inlet | 도착 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| toggle (연결) | 1st | 1st | select 0 1 |  |
| select 0 1 | 1st | 1st | close | 값=0 |
| select 0 1 | 2nd | 1st | open | 값=1 |
| close | 1st | 1st | serial c 9600 |  |
| open | 1st | 1st | serial c 9600 |  |
| toggle (스트림) | 1st | 1st | qmetro 50 |  |
| qmetro 50 | 1st | 1st | serial c 9600 | bang |
| serial c 9600 | 1st | 1st | zl group 2 | int |
| zl group 2 | 1st | 1st | route 4 | list |
| route 4 | 1st | 1st | number | 값 |
| number | 1st | 1st | print A4_Value | 값 |

동작 순서 요약

- Open Port toggle ON → select가 open 메시지 발사 → 시리얼 포트 열림

- Start Stream toggle ON → qmetro가 50ms마다 bang → serial이 1바이트씩 읽음

- zl group 2가 2바이트를 [4, 값] 리스트로 묶음

- route 4가 주소=4인 것만 통과시키고 값만 출력

- number에 표시되고, print가 Max Console에 출력

LEVEL 4: 다중 센서 제어

5개 핀 동시 읽기 (MultiControl)

아두이노에서 A0~A4 5개 핀을 모두 읽어서 보내는 방법입니다. 프로토콜은 동일합니다 — [주소][값] 쌍을 5번 반복할 뿐입니다.

아두이노 코드

int controlPin[] = {A0, A1, A2, A3, A4};

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

for (byte i = 0; i < 5; ++i) {

byte val = map(analogRead(controlPin[i]), 0, 1024, 0, 255);

Serial.write(i);     // 주소: 0, 1, 2, 3, 4

Serial.write(val);   // 값: 0~255

}

delay(50);

}

Max 패치: route로 분기

Level 3과 거의 동일하지만, route 객체를 다르게 쓰니다:

route 4 3 2 1 0 → 6개의 outlet (A4, A3, A2, A1, A0, 나머지)

각 outlet에 number 객체를 연결하면 5개 핀의 값을 동시에 볼 수 있습니다.

핵심 포인트 route의 인자 순서가 outlet 순서를 결정합니다. route 4 3 2 1 0이면 1st outlet이 주소=4, 2nd가 주소=3 순입니다. route 0 1 2 3 4로 쓰면 순서가 반대가 됩니다.

LEVEL 5: 양방향 통신

Serial Call and Response

지금까지는 아두이노가 일방적으로 보내고, Max가 받기만 했습니다. Call and Response는 Max가 “준비됐” 신호를 보내야만 아두이노가 데이터를 보내는 방식입니다.

아두이노 코드 핵심

void setup() {

Serial.begin(9600);

while (!Serial) {}

establishContact();  // 'A' 문자를 반복 전송

}

void loop() {

if (Serial.available() > 0) {  // Max가 보낸 게 있으면

// 그때만 데이터 전송

for (byte i = 0; i < 5; ++i) {

byte val = map(analogRead(controlPin[i]), 0, 1024, 0, 255);

Serial.write(i);

Serial.write(val);

}

}

}

Max 측 추가 객체

Max에서는 데이터를 받은 후 아두이노에 응답 바이트(ASCII 65, 즉 'A')를 돌려보냅니다. 이를 위해 zl group 2가 리스트를 출력한 후, t 65 l (트리거) 객체를 쓰면:

- t 65 l의 1st outlet(65)을 serial의 1st inlet에 연결 → 아두이노에 65 전송

- t 65 l의 2nd outlet(list)을 route에 연결 → 기존 데이터 처리 계속

장점 데이터 동기화가 보장됩니다. qmetro의 속도와 아두이노의 전송 속도가 어긋나는 문제가 사라지고, 바이트 밀림이나 데이터 엇갈림을 방지할 수 있습니다.

부록 A: 포트 이름 찾는 법

Mac

- 아두이노 IDE → Tools → Port 메뉴 확인

- /dev/cu.usbmodem14101 같은 형태로 표시됨

- Max에서는 serial usbmodem14101 9600 처럼 쓰면 됨

Windows

- 아두이노 IDE → Tools → Port → COM3, COM4 등으로 표시

- Max에서는 serial COM3 9600

포트 목록 자동 확인 (Max 내부)

serial 객체에 print 메시지를 보내면, Max Console에 사용 가능한 모든 포트 목록이 표시됩니다. SerialCallResponse 예제처럼 loadbang → message(print) → serial → route port → umenu로 드롭다운 메뉴를 만들 수도 있습니다.

주의 serial 객체의 포트 이름 인자(c, a, b 등)는 알파벳 순서로 매겨진 포트 인덱스입니다. a=첫 번째 포트, b=두 번째, c=세 번째. 컴퓨터마다 아두이노가 몇 번째로 잡히는지 다릅니다.

부록 B: 트러블슈팅 체크리스트

| 증상 | 해결 |
| --- | --- |
| 값이 안 보인다 | Open Port toggle을 먼저 켬다가, Start Stream toggle을 켜세요 |
| 값이 이상하다 (65, 54 같은 ASCII) | Serial.print() 대신 Serial.write()를 쓰고 있는지 확인 |
| 값이 뒤섞여 나온다 | zl group 2에 zlclear 메시지를 보내서 버퍼 초기화 |
| Max Console에 아무것도 안 뜨는다 | serial 객체의 포트 이름이 맞는지 확인 (print 메시지로 포트 목록 조회) |
| serial 객체가 빨간색으로 변한다 | 포트가 다른 프로그램(아두이노 IDE Serial Monitor 등)에서 점유 중. 다른 프로그램을 닫은 후 Max에서 다시 열기 |
| 값이 0~255 범위를 벗어난다 | map() 함수의 범위를 확인. analogRead는 0~1023인데 map의 입력 범위를 0~1024로 써야 함 |
| baud rate 오류 | 아두이노의 Serial.begin(9600)과 Max의 serial 객체 인자 9600이 일치하는지 확인 |

부록 C: Max 객체 사전

| 객체 | in | out | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| toggle | 1 | 1 | 클릭할 때마다 0과 1을 번갈아 출력하는 스위치 |
| qmetro N | 2 | 1 | N ms마다 bang을 출력. metro보다 안정적 |
| serial X N | 1 | 2 | 시리얼 포트 X를 baud rate N으로 열고, bang을 받으면 1바이트 읽음. 1st out: int, 2nd out: 상태 |
| zl group N | 2 | 2 | 입력을 N개씩 모아서 리스트로 출력. 1st out: 리스트 |
| route A B ... | N+1 | N+1 | 리스트의 첫 요소가 A이면 1st out, B이면 2nd out으로 나머지 요소 출력. 마지막 out은 무매칭 |
| select A B ... | N+1 | N+1 | 입력값이 A이면 1st out으로 bang, B이면 2nd로 bang |
| number | 1 | 2 | 숫자를 표시하고 통과. 1st out: 값, 2nd out: bang |
| print TAG | 1 | 0 | 받은 값을 'TAG: 값' 형태로 Max Console에 출력 |
| scale A B C D | 6 | 1 | 입력 범위 A~B를 출력 범위 C~D로 변환 |
| message (close) | 2 | 1 | 클릭하거나 bang을 받으면 내용을 출력 |
| loadbang | 1 | 1 | 패치가 열릴 때 자동으로 bang 출력 |
| t (trigger) | 1 | N | 입력을 여러 형태로 변환해서 여러 outlet으로 출력 |

— END OF GUIDE —